|  | FÓLIÁZOTT 3D FRONTELEM MŰSZAKI ADATLAP Azonosító: CsMA-03 |
| --- | --- |

Termék leírása

A termék E1 minőségű, egy oldalon laminált MDF lap, színoldalán profilmarással kialakított, majd termoplasztikus fóliával bevont 3 dimenziós frontelem

(ajtó, fiókelő, stb.)

Műszaki adatok

Hordozólemez vastagsága: 16, 18, 19 mm-es egy oldalon laminált MDF, illetve igény esetén 3-28 mm-es natúr MDF

Méret, marás típusok, színválaszték: Nincs széria méret, nincs egyedi méret felár.

Felületi kialakítás, színlista: Marási minták, színminták a gyártmánykatalógus és színkártya alapján.

Minőségi követelmények

A 3D idompréselt bútoralkatrészek mindkét felületén előforduló, szemrevételezéssel megállapítható küllemi hibák megengedett mértékét az 1. táblázat,

az egyéb tulajdonságokat, jellemzőket a 2. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

| Küllemi hiba | 3D felület | Hátoldal |
| --- | --- | --- |
| Felületi karcolás | Nincs megengedve | Megengedett, alkatrészenként 1db |
|  |  | max. 10 mm hosszúságú |
| Bevonó anyag réteget átütő karcolás | Nincs megengedve | Nincs megengedve |
| Felületi repedés | Nincs megengedve | Nincs megengedve |
| Benyomódás, ki- | Megengedett, ajtónként 1 db | Megengedett, ajtónként 1db |
| dudorodás | max. 1x1 mm | max. 1x1 mm |
| Foltosodás, felhősödés | Nincs megengedve | Az össz. felület 5%-ig megengedett |
| Hullámos felület | Nincs megengedve | Nincs megengedve |

2. táblázat

| Tulajdonság, jellemzők | Vizsgálati módszer | Követelmény |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Az alkatrészek megengedett legnagyobb | MSZ 8339-87 | Főméretek tűrése 2,0 mm |  |
| méret-, alak- és helyzettűrése |  | Alkatrészek egyenességének, illetve egy- |  |
|  |  | síkúságának tűrése: | - éleknél: 1 mm/m |
|  |  |  | - lapnál: 2 mm/m |
|  |  | Szögeltérés tűrése: 1,0 mm/m |  |
| Vegyi hatásokkal szembeni ellenálló képesség | MSZ 9925 | "K" - közepes ellenállású |  |
| Hőállósági fokozat | MSZ 9927 | száraz melegre: 100 C |  |
|  |  | nedves melegre: 85 C |  |
| Mechanikai igénybevételekkel szembeni | MSZ 9929 | felületi keménység:> 9H |  |
| ellenálló képesség |  | kopásállóság: 0,06 g/100n |  |
|  |  | ütésállóság:> 1500 mm |  |
| Klímaállósági fokozat | MSZ 9931 | "K" - közepes ellenállású |  |
| Bútor élek ellenállósági fokozata | MSZ 8368 | "K" - közepes ellenállású |  |

Felhasználási terület

Lakószobák bútorai, konyhabútorok, fürdőszoba bútorai, irodabútorok, üzletberendezések ajtófrontjaihoz.

Tűzhelyek közvetlen közelében, ahol a terméket fokozott hő- és gőzterhelés érheti, károsodás léphet fel! Ilyen esetben hő terelő és/vagy hőszigetelő lemezeket kell beépíteni!

FIGYELEM! A selyemfényű fehér erezett és gyöngyház színű fóliák konyhaszekrényhez történő felhasználása nem javasolt, mivel ezeken a fóliákon, forró zsíros gőz hatására elszíneződés tapasztalható!

Csomagolás

Alkatrészenként külön-külön műanyag fóliába, majd gyűjtőcsomagolásba raklapon műanyag fóliába.

A csomagolás megbontása után a maradék csomagot vissza kell zárni, hogy elkerüljük a lapok szennyeződését.

Az alkatrészeket egymáson csúsztatni TILOS!

Tárolás

Fedett, időjárástól védett helyen tárolható!

Por és nedvesség ellen a terméket védeni kell!

Tűző napfénytől védeni kell!

Tisztítás

A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel és puha ruhával végezhető el. A felületek tisztítására maró anyag, vagy por alakú tisztítószereket használni nem szabad.

FIGYELEM! Aceton, acetát, alkoholos jódoldat tartalmú szerek a felületen maradó elváltozást okoznak.